EPROM BOOT PACKAGE FUER PROF-180X

(c) Conitec 1986,1989

Letzte Aenderung am: 11.07.1989

Dieses Softwarepacket erlaubt es Ihnen,  die PROF-180X Karte  von

Conitec ohne Diskettenlaufwerke unter CP/M plus zu betreiben.

Einfuehrung

Das Funktionsprinzip des diskettenlosen CP/M Betriebs ist schnell

erklaert:  In einem 64 K EPROM befinden sich neben dem  PROF-180X

Monitorprogramm   noch  Kopien  des  CP/M  plus   Betriebssystems

(CPM3.SYS),  des  Kommandoprozessors (CCP.COM) und  verschiedener

frei  definierbarer Dateien.  Wird jetzt der Befehl  zum  "EPROM-

Boot" gegeben (z.B. durch 'Boot E' vom Monitor), kopiert sich die

CPM3.SYS  Kopie ablauffaehig in den Arbeitsspeicher,  die anderen

Dateien  werden  ebenfalls in den  Arbeitsspeicher  kopiert.  Der

Monitor   verzweigt   zum  BIOS  Eingang   des   CP/M.   In   der

Initialiserungsphase  des  BIOS  werden nun die Dateien  aus  dem

Arbeitsspeicher  in die als Default-Drive  definierte  RAM-Floppy

(Laufwerk E) geladen. Es kann nun wie gewohnt mit CP/M gearbeitet

werden.

Erzeugen der EPROM-Daten

Die  nachfolgende  Beschreibung zeigt die Herstellung  der  Daten

eines bootfaehigen EPROM's:

1)   Kopieren  Sie  alle Dateien dieser Diskette auf eine  leere,

frisch  formatierte  Diskette,  die neue Diskette  ist  Ihre

Arbeitsdiskette.  Legen Sie diese Diskette an einen sicheren

Ort,   Sie   benoetigen   sie   nur  noch   um   eine   neue

Arbeitsdiskette anzulegen.

2)   Falls Sie eine BIOS-Version haben,  die sich mit einem Datum

vor dem 14.10.1986 meldet (das Datum, dass im Copyright Text

nach  dem  Booten  angezeigt wird)  muessen  sie  eine  neue

CPM3.SYS Datei erzeugen. Punkt 2a) zeigt wie dies geschieht.

Falls  Ihre BIOS-Version ein Datum spaeter bzw.  gleich  dem

14.10.1986  traegt,  dann  muessen Sie lediglich  die  Datei

CPM3.SYS   von   Ihrer   Orginal  CP/M  Diskette   auf   die

Arbeitsdiskette  kopieren,  Punkt 2a) muessen Sie in  diesem

Fall ueberspringen.

2a)  Kopieren  Sie  sich folgende Dateien von Ihrer Orginal  CP/M

Diskette auf die Arbeitsdiskette (Achtung,  kopieren Sie nur

die angegebenen Dateien):

P1.ASM         P3.ASM         P4.ASM         P5.ASM

P6.ASM         P7.ASM         P8.ASM         MODEBAUD.LIB

PSYS.LIB       PDEF.LIB       PVEC.LIB       HD64180.LIB

CPM3.LIB       GENCPM.COM     RMAC.COM       LINK.COM

SUBMIT.COM     BNKBDOS3.SPR   RESBDOS3.SPR

Generieren Sie mit 'SUBMIT GENSYS' ein neues CPM3.SYS.

3)   Kopieren  Sie  von  Ihrer Orginal CP/M  Diskette  die  Datei

CCP.COM auf die Arbeitsdiskette.

4)   Kopieren Sie sich die Dateien,  die nach dem EPROM-Boot  zur

Verfuegung stehen sollen, auf die Arbeitsdiskette.

5)   Starten Sie GENBOOT.  Nachdem GENBOOT die Dateien  CPM3.SYS,

PMON.HXC  und CCP.COM kopiert hat,  koennen Sie die  Dateien

angeben,  die  Sie im EPROM (und nach dem Booten in der RAM-

Floppy) haben wollen.  Nachdem Kopieren einer Datei wird der

noch  freie  Speicherplatz  angezeigt,   Sie  koennen  jetzt

weitere Dateien angeben oder durch Eintippen von RETURN  die

Arbeit von GENBOOT beenden.

6)   GENBOOT hat die Datei EPMON.HXC erzeugt. Diese Datei muessen

Sie mit Hilfe eines EPROM-Programmiergeraetes (z.B.  UNIPROG

von  Conitec)  in ein EPROM vom Typ 27512  einprogrammieren.

Falls Sie ueber kein geeignetes Programmiergeraet verfuegen,

koennen  Sie uns die Arbeitsdiskette und ein passendes EPROM

zusenden.  Wir  programmieren Ihnen dann gegen  Gebuehr  das

EPROM.

7)   Trennen  sie  auf  der PROF-180X  Platine  die  Verbindungen

zwischen  den  Loetaugen  1-2  und  4-5.   Loeten  Sie   die

Verbindungen  2-3  und  5-6  (Achtung,  bei  einer  aelteren

Leiterplattenversion   wurden  die  beiden  aeusseren  Layer

vertauscht,  falls Sie eine solche Platine besitzen, muessen

die  neuen Verbindungen ebenfalls auf der  Bestueckungsseite

vorgenommen werden.  Pruefen Sie sicherheitshalber nach,  ob

die  Adressleitungen  14 und 15 Verbindung  mit  dem  EPROM-

Sockel  haben).  Stecken  Sie das neue EPROM in  den  Sockel

(Achtung auf richtige Polung achten).  Der Rechner ist jetzt

fuer EPROM-Boot vorbereitet.

Monitor Erweiterungen fuer Version 1.3

Nach  dem  Einschalten  verhaelt sich der  Rechner  mit  dem  neu

programmierten  EPROM identisch zur  Standardversion.  Sie  haben

jedoch die M|glichkeit,  anstelle von den Floppylaufwerken,  CP/M

direkt  aus dem EPROM zu laden (die Dateien,  die Sie mit GENBOOT

ebenfalls ins EPROM kopiert haben werden nach dem Start des  CP/M

in die EPROM-Floppy kopiert).

Der  Monitor bietet die zwei folgenden Moeglichkeiten zum  EPROM-

Boot:

1.)  Durch Angabe von "E" als Parameter beim B-Befehl.

2.)  Das Untermenue C des Installationsbefehls (U-Befehl) erlaubt

als weitere Inststallationsangabe, ob standardm{ssig von den

Floppies oder vom EPROM gebootet werden soll.

Monitor Erweiterungen fuer Version 1.4

Gegenueber  der  Version  1.2 besitzt die  Version  1.4  folgende

Aenderungen:

Boot Befehl

Der  Boot-Befehl wurde um den Parameter "H" erweitert.  Damit ist

es  moeglich von der Harddisk zu booten,  auch wenn die  Harddisk

nicht als Default-Boot-Device definiert ist.

Check drive

Der  Check  drive  Befehl wurde um den Parameter  "H"  erweitert.

Dadurch  kann die Harddisk fuer nachfolgende "A"-,  "R"- und "W"-

Befehle  eingeloggt werden.  "Check drive H" liest ausserdem  den

Bootsektor  der  Harddisk.  Da das Formatierprogramm  hier  unter

anderem   die   physikalischen   Laufwerksdaten   abgelegt   hat,

initialisiert    der    "C"-Befehl    den     Harddisk-Controller

entsprechend.

Untermenue C

Dieses Menue wurde um die Punkte "EPROM boot" und "Harddisk boot"

erweitert.  Diese  beiden  Punkte erlauben es,  ein  Defaul-Boot-

Device zu definieren. Es gilt:

Default-Boot-Device: Floppy Controller

EPROM boot... : N

Harddisk boot : N

Default-Boot-Device: EPROM

EPROM boot... : J

(siehe hierzu die Beschreibung beim EPROM-Boot-Package)

Default-Boot-Device: Harddisk

EPROM boot... : N

Harddisk boot : J

Untermenues 0,1,2,3

Die  Zeiten fuer Steprate,  Head unload time,  und Head load time

werden  bei Mini-Formaten nicht verdoppelt.  Dadurch ist bei  den

neuen umschaltbaren Laufwerken die Steprate fuer Highdensity- und

Normaldensity-Betrieb gleich.

Monitor Erweiterungen fuer Version 1.5

Ab dieser Monitor-Version wird statt der MK3835 Echtzeituhr (wird

nicht   mehr   hergestellt)  eine  Hukepackplatine  mit   PCF8583

Echtzeituhr  unterstuetzt.  Die  neue Uhr  verbraucht  wesentlich

weniger Strom als ihr Vorg{nger.

gegenueber  der Monitor Version 1.4 wurden  folgende  Aenderungen

vorgenommen:

-    RTC-Treiber fuer PCF8583 statt MK3835

-    Vertauscher bei Gerader/Ungerader Paritaet im Untermenue A/B

wurde behoben.

-    Im  Untermenue  C kann eine zusaetzliche Wartezeit nach  dem

RESET  installiert  werden.   Dies  ist  zum  Beispiel  fuer

Terminal-Karten  mit  relativ langem  Reset  notwendig.  Der

PROF-180X  beginnt  erst nach  der  installierten  Wartezeit

(Eingabewert mal 100 ms) mit der Ausgabe der Startmeldung.