22.04.1987 (c) Conitec JH

CP/M plus Software fuer DISI

Dieser   Text  beschreibt  die  auf  der  Diskette  gelieferten

CP/M plus Programme fuer die EPROM- / RAM-Karte DISI.

--- DISI.ASM ---

Diese Datei enthaelt den Source-Code des DISI-Treiber-Programms

fuer  CP/M plus.  Bevor die DISI-Karte in Ihrem System  verwendet

werden   kann   muessen   Sie  DISI.ASM   fuer   Ihre   Anwendung

konfigurieren und in Ihr BIOS einbinden.

DISI.ASM  unterstuetzt bis zu vier  DISI-Karten,  maximal  zwei

logische Laufwerke und folgende Bausteine:

RAMs      : 8K*8  (z.B. 6264), 32K*8 (z.B. 63256)

EPROMs    : 2716, 2732, 2764, 27128, 27256, 27513, 27011

Der Treiber ist so ausgelegt,  dass er ohne Aenderung auf jedem

CP/M plus System verwendet werden kann,  sofern der BIOS-Kern den

Empfehlungen von Digital Research entspricht.

Konfiguration

Am  Anfang von DISI.ASM befinden sich 14  EQU-Anweisungen.  mit

denen  der  Treiber  konfiguriert  wird.  Die  Anweisungen  haben

folgende Bedeutung:

disia, disib, disic, disid

Geben   Sie  hinter  diesen  Labels  die  Basisadressen  der

verwendeten DISI-Karten an.  Werden weniger als vier  Karten

verwendet,  dann  sind die verbleibenden Labels auf den Wert

0FFh zu setzen.

nr0, nr1

Diese  beiden  Labels definieren die Anzahl der  verwendeten

Speicherbausteine  (max.  64  zusammen) fuer das  erste  und

zweite Laufwerk.  Ist nr1 auf null gesetzt,  so wird nur ein

Laufwerk definiert;  alle sonstigen Angaben fuer das  zweite

Laufwerk sind dann ohne Bedeutung. Bei RAM-Bausteinen sollte

immer  die Anzahl der Bausteine angegeben werden,  die  auch

physikalisch  vorhanden  sind.  Bei EPROMs ist  es  hingegen

sinnvoll,   einige   Bausteine   mehr  zu   definieren   als

tatsaechlich  benoetigt werden.  Neue Bausteine koennen dann

einfach hinzugesteckt werden,  ohne dass das BIOS  geaendert

werden  muss.   Die  Speicherbausteine  muessen  fortlaufend

bestueckt  sein,  es gilt folgende  Reihenfolge:  Karte1/Z1,

Karte1/Z2, ... , Karte1/Z16, Karte2/Z1 ... usw.

offs1

Die  Zahl  hinter  diesem Label gibt die Nummer  des  ersten

Speicherbausteins  vom  zweiten Laufwerk  an.  Beachten  Sie

bitte,  dass  die  Zaehlweise bei Null  beginnt.  Falls  die

Bausteine  fuer das zweite Laufwerk anders als  beim  Ersten

gejumpert  werden,  muss offs1 durch vier teilbar sein.  Das

erste  Laufwerk  beginnt  immer bei  Baustein  Nummer  Null,

deshalb ist hier kein Offset notwendig.

bkap0, bkap1

Diese  beiden Labels definieren die Bausteinkapazitaet  fuer

jedes DISI-Laufwerk in K-Byte. Die Kapazitaet fuer das erste

Laufwerk  ergibt sich aus nr0 * bkap0,  die Kapazitaet  fuer

das   zweite   Laufwerk   aus   nr1   *   bkap1.   Ist   die

Bausteinkapazitaet groesser als 32 K-Byte,  wird automatisch

angenommen, dass es sich um ein gebanktes EPROM handelt.

rw0, rw1

Diese beiden Labels geben fuer jedes Laufwerk an, ob es sich

um eine RAM-Floppy oder um eine EPROM-Floppy  handelt.  "ja"

definiert RAM-Floppy, "nein" definiert EPROM-Floppy.

amsk0, amsk1

Je  nach  Bausteintyp  muss noch  eine  Odermaske  definiert

werden,  die  vor  dem  Zugriff auf die DISI-Karte  mit  dem

Trackregister verknuepft wird. In der Jumpertabelle fuer die

Speicherbausteine ist die zugehoerige Odermaske angegeben.

prof180

Dieses  Label wird auf "ja" gesetzt,  falls der  Treiber  in

einem  PROF-180X System eingesetzt wird.  Bei allen  anderen

Computern ist dieses Label auf "nein" zu setzen.

Beispiel

Sie  wollen  zwei DISI-Karten mit RAM- und  EPROM-Laufwerk  auf

einem  beliebigen  CP/M plus Rechner  einsetzen.  Die  RAM-Floppy

umfasst  20 Bausteine vom Typ 63256,  die EPROM-Floppy maximal 12

Bausteine  vom Typ 27513.  Als Basisadresse waehlen Sie B8  (Hex)

und  BC  (Hex)  aus.  Das erste Laufwerk  soll  die  EPROM-Floppy

enthalten,  das zweite Laufwerk die RAM-Floppy.  Der Treiber muss

demnach folgendermassen konfiguriert sein.

prof180   equ       nein

disia     equ       0b8h

disib     equ       0bch

disic     equ       0ffh

disid     equ       0ffh

bkap0     equ       64

amsk0     equ       00h

nr0       equ       12

rw0       equ       nein

offs1     equ       12

bkap1     equ       32

amsk1     equ       00h

nr1       equ       20

rw1       equ       ja

Auf  der ersten Karte Z1 bis Z12 werden die  EPROMs  bestueckt,

auf der zweiten Karte und den restlichen Sockeln der ersten Karte

die RAMs.

Jumper

DISI.ASM arbeitet grundsaetzlich mit einer Sektorlaenge von 128

Byte, J1 bis J5 muessen demnach in Stellung 2-3 stehen.

Die Bausteinjumperung ergibt sich aus folgender Tabelle:

xxx       : Jumperstellung unwichtig

---       : kein Jumper

1-2 / 2-3 : entsprechende Pins bruecken

Type           Jx1  Jx2  Jx3  Jx4       Odermaske (amsk0/amsk1)

EPROM 2716     xxx  xxx  2-3  xxx       10h

EPROM 2732     xxx  xxx  2-3  xxx       00h

EPROM 2764     ---  ---  xxx  2-3       00h

EPROM 27128    ---  ---  1-2  2-3       00h

EPROM 27256    ---  1-2  1-2  2-3       00h

EPROM 27513    ---  2-3  1-2  2-3       00h

EPROM 27011    ---  2-3  1-2  2-3       00h

RAM 6264       xxx  2-3  1-2  1-2       40h

RAM 43256      2-3  2-3  1-2  1-2       00h

Wenn  RAMs  oder  gebankte  EPROMs  bestueckt  werden  muss  J7

unbedingt gebrueckt sein.

Einbinden ins BIOS

Nachdem die Konfiguration,  wie oben  angegeben,  durchgefuehrt

wurde   (Texteditor),   kann  DISI.ASM  mit  dem  Assembler  RMAC

assembliert werden.

RMAC DISI

Auf  der  Diskette  muessen sich  allerdings  noch  die  Macro-

Libraries  CPM3.LIB  und Z80.LIB (beim  PROF-180X  statt  Z80.LIB

HD64180.LIB)  befinden.  Der  Assembler liefert als Ergebnis  die

Datei DISI.REL,  die ueber die global (public) definierten Labels

fdisi0  und fdisi1 (fdisi1 nur wenn zwei  Laufwerke  konfiguriert

wurden)  mit  dem restlichen BIOS verbunden  werden  kann.  Diese

Verbindung geschieht ueber das Drive Table Modul DRVTBL.ASM (beim

PROF-180X heisst diese Modul P6.ASM). Tragen Sie also fdisi0 (und

fdisi1,  wenn  zwei  Lauferke konfiguriert wurden) in  DRVTBL.ASM

ein.  Durch  die Stellung des Eintrags in DRVTBL.ASM ergibt  sich

die  Laufwerksbezeichnung.  Conitec schlaegt als  nichtfluechtige

RAM-Floppy  den  Laufwerskbuchstaben F und als  EPROM-Floppy  den

Buchstaben  G  vor.  Nachdem DRVTBL.ASM  neu  assembliert  wurde,

k|nnen  die BIOS-Module nach der Angabe Ihres Computerherstellers

gelinkt  werden (mit zusaetzlichem Modul DISI).  F}r den  PROF-80

von Conitec sieht der Linkvorgang z.B. so aus:

LINK

BNKBIOS3[B]=BIOSKRNL,SCB,BOOT,CHARIO,MOVE,DRVTBL,FDPROFBK,DISI

Der Linker erzeugt ein neues BIOS,  dass wie gewohnt mit GENCPM

zu einem neuen CPM3.SYS zusammengebunden wird.

--- ERASER.COM ---

Bevor  zum  ersten Mal auf eine nichtfluechtige statische  RAM-

Floppy zugegriffen wird, muss das Directory so mit Daten gefuellt

werden, dass das CP/M die RAM-Floppy als geloescht erkennt.

Das Programm ERASER.COM loescht auf diese Weise die RAM-Floppy.

Nach dem Start fragt ERASER nach dem Laufwerksbuchstaben der RAM-

Floppy.

*** Achtung ***

ERASER  loescht unter Umst{nden auch  normale  Disketten,  wenn

deren Laufwerksbuchstabe angegeben wird. Als kleinen Schutz haben

wir ERASER so konzipiert, dass bei Angabe der Laufwerksbuchstaben

A-D  mit einem Fehler abgebrochen wird.  ERASER liegt  im  Turbo-

Pascal  Source-Code  vor,   wir  empfehlen  dringend,  ERASER  so

abzuaendern, dass nur die RAM-Floppy auf der DISI-Karte geloescht

werden kann (die Aenderung ist im Source-Code beschrieben).

*** Wichtig ***

Da  die  DISI-Laufwerke im Treiber mit festem Medium  definiert

wurden,  bekommt CP/M plus das Loeschen der RAM-Floppy erst  nach

einem  erneuten Start mit.  Nach dem Aufruf von ERASER muss  CP/M

deshalb neu gebootet werden.

--- GPF.COM ---

Wie jedes andere Betriebssystem ben|tigt CP/M die Daten auf den

Massenspeichern in einer bestimmten Struktur.  Da diese  Struktur

beim Schreiben auf die Floppy automatisch angelegt wird,  braucht

man  sich im allgemeinen nicht darum zu k}mmern.  Anders ist dies

bei  einer EPROM-Floppy,  da das Betriebssystem von einer  EPROM-

Floppy nur lesen kann.

Die  Dateien,  die in einer EPROM-Floppy untergebracht  werden,

muessen  also die gleiche Struktur haben,  die entstehen  wuerde,

wenn  das  CP/M  direkt  in die  EPROMs  schreiben  koennte.  Das

Programm GPF.COM erzeugt genau diese Struktur.

GPF.COM legt ein virtuelles Laufwerk an,  das durch eine Anzahl

von  Ziel-Dateien representiert wird.  Diese Ziel-Dateien  werden

dann  in EPROMs gebrannt und mit Hilfe der DISI-Karte als  EPROM-

Laufwerk benutzt.

GPF arbeitet mit zwei Disketten-Laufwerken,  dem Quell-Laufwerk

und  dem  Ziel-Laufwerk.  Nach  dem Start liest  GPF  vom  Quell-

Laufwerk die CP/M-Dateien, die in die EPROM-Floppy kopiert werden

sollen  und  legt  dabei  auf  dem  Ziel-Laufwerk  das  virtuelle

Laufwerk an, representiert durch die Ziel-Dateien.

Die   Ziel-Dateien  sind  durchgehend  nummeriert  und  heissen

DISI000.HXC  .....  DISI063.HXC.  Die  Groesse  der  Ziel-Dateien

entspricht der Groesse der verwendeten EPROMs und koennen deshalb

direkt in EPROMs gebrannt werden.

Stellt  GPF  fest,   dass  auf  der  Ziel-Diskette  nicht  mehr

genuegend  Platz  fuer eine neue Ziel-Datei ist,  fordert es  zum

Diskettenwechsel  im  Ziel-Laufwerk auf.  Zum Schluss  wird  dann

allerdings noch einmal die erste Ziel-Diskette angefordert, da in

die Ziel-Datei DISI000.HXC noch das Directory geschrieben  werden

muss.  Soll  eine  Datei kopiert werden,  die sich nicht auf  dem

Quell-Laufwerk   befindet,    fordert   DISI   ebenfalls    einen

Diskettenwechsel im Quell-Laufwerk an.  Durch diesen  Mechanismus

ist GPF in der Lage,  ein virtuelles Laufwerk zu verwalten,  dass

in seiner Kapazitaet die der Disketten weit uebersteigt.

GPF.COM  erhaelt  seine  Anweisungen  aus  einer  Datei  namens

GPF.CTR.  Es  handelt sich dabei um eine gewoehnliche  Textdatei,

die  mit  Wordstar,  ED oder aehnlichen Editoren erstellt  werden

kann.  GPF.CTR muss sich beim Aufruf von GPF.COM auf der Default-

Disk befinden. GPF.CTR hat folgenden Aufbau:

Beispiel fuer GPF.CTR

-----------------------------------------------------------------

16                  ; Groesse der EPROMS in K-Byte

20                  ; Maximale Anzahl der EPROMS

A                   ; Quell-Laufwerk

B                   ; Ziel-Laufwerk

2                   ; logische CP/M Blockgroesse in K-Byte

256                 ; Anzahl der Directory-Eintraege

TURBO.COM           ; Quell-Datei Nr.1

TURBO.OVR           ; Quell-Datei Nr.2

TURBOMSG.MSG S      ; Quell-Datei Nr.3, setze SYS-Atribut

PIP.COM SAR         ; Quell-Datei Nr.4, setze alle Atribute

DATE.COM            ;

DIR.COM             ;

SID.COM             ;

usw.

-----------------------------------------------------------------

Die   beiden  Parameter  <log.Blockgroesse>  und  <Anzahl   der

Directory-Eintraege>  muessen  mit  den Werten  im  CP/M  Treiber

uebereinstimmen.  Am  einfachsten  ist es,  wenn beide  Parameter

weggelassen  werden  (geht nur gemeinsam).  GPF.COM  setzt  diese

Werte  dann  automatisch so,  wie sie auch vom  Treiber  DISI.ASM

gesetzt werden.  Beachten Sie bitte,  da~ GPF.COM nur maximal 512

DIR-Eintr{ge  anlegen kann.  Falls Sie eine EPROM-Floppy mit mehr

Eintr{gen definiert haben, bricht GPF.COM mit einer Fehlermeldung

ab.

Es  besteht  die Option,  die Atribute  Read-Only,  System  und

Archiviert,  beim Kopieren ins vituelle Laufwerk zu setzen,  alle

eventuell vorhandenen Atribute der Quell-Datei werden automatisch

geloescht.  Die  Angabe der Atribute erfolgt durch die Buchstaben

'R' fuer Read-Only,  'S' fuer System und 'A' fuer Archiviert. Die

Atributzeichen  werden  durch  ein  Blank  getrennt  hinter   den

Dateinamen geschrieben.

Erscheint  in  einer GPF.CTR Zeile ein Semikolon,  so wird  der

der  Rest der Zeile einschliesslich des Semikolons als  Kommentar

betrachtet.

Die Anzahl der von GPF.COM erzeugten Ziel-Dateien richtet  sich

nach  der  Anzahl und Groesse der Quell-Dateien.  In der  Steuer-

Datei GPF.CTR sollte aber immer die maximal m|gliche EPROM Anzahl

angegeben  werden.  Die  von GPF.COM erzeugten  Zieldateien  sind

naemlich  so aufgebaut,  dass jeweils das erste und letzte  EPROM

ueberprogrammiert  werden  koennen,  falls neue  Dateien  in  die

EPROM-Floppy gebracht werden sollen.

####################